Доклад

на защите курсового проекта

Целью данного проекта является технология и аппаратурное оформление производства столовых красных виноматериалов для приготовления игристых вин из сорта Пино фран на винзаводе ЗАО АФ «Золотая Балка».

«Агрофирма Золотая балка» расположена в долине от Сапун-горы до западной оконечности главной гряды крымских гор, в г. Балаклаве под Севастополем.

Винзавод – это комплекс по переработке винограда производительностью 9 тыс. тонн, по выработке шампанских, столовых и крепленых виноматериалов и производству шампанских и игристых вин объемом 2,5 млн. бутылок в год.

70 %  урожая винограда составляют ценные сорта, используемые для производства шампанских виноматериалов. Красных сортов винограда в хозяйстве мало, всего около 10 %.  Количество интересующего нас сорта Пино фран составляет 250 тонн из 5-6 тыс. тонн переработки.

Из  сорта Пино фран в количестве 250 тонн можно выработать 15 тыс. дал виноматериалов.

Проект состоит из графической части и пояснительной записки. Графическая часть представляет собой чертежи, выполненные на 3-х листах формата А 1.

Пояснительная записка включает в себя следующие разделы: технико-экономическое обоснование проекта, характеристику сырья и готовой продукции, выбор и обоснование способа производства, технологическую схему и ее описание, продуктовый расчет, расчет и подбор оборудования и емкостей, схему ТХМК, компоновку оборудования, разделы охраны труда и окружающей среды, выводы.

АТС приготовления в/м заключается в следующем:

Виноград с помощью тельфера выгружается в приемный бункер  В2-ВБШ-20 1, откуда шнеком подается в дробилку-гребнеотделитель ЦДГ-20 2. Гребни транспортером 6 выносятся за пределы цеха в бункер 7.  Мезга попадает в мезгосборник 3 и выкачивается мезгонасосом ПМН-28 4 в винификатор 8.  При этом в мезгу вносится диоксид серы из сульфитометра 5 и дрожжевая разводка из дрожжанки Л4-ВХВ5 11. При достаточном подбраживании идет отделение сусла-самотека из винификатора, а затем при перекачке обессусленной мезги 7 на дожимочный пресс 10 - отделение оставшихся фракций сусла.  Сусло-самотек и прессовое сусло в количестве на более 60 дал/т подается центробежным насосом ВЦН-10 9 в резервуар для  дображивания и осветления 12. После дображивания  виноматериалы насосом 9  выкачиваются в резервуары для хранения 13 и 12 с одновременной сульфитацией 5. Жидкие дрожжевые осадки подаются для фильтрации в барабанный вакуум-фильтр 14. Отфильтрованные виноматериалы подаются в резервуары 13 для эгализации, а плотные дрожжи утилизируются. Виноматериалы на отдыхе подвергаются обязательной доливке. После отдыха виноматериалы направляются на обработку перед шампанизацией.

В дробильно-прессовом отделении (ДПО)  общей площадью 24*27 м (648 м2) расположены 3 линии переработки винограда, которые состоят  из приемных бункеров-питателей, валковых и центробежных дробилок-гребнеотделителей, трех стекателей и дожимочных прессов, транспортеров и бункеров для гребней и выжимки,  пульта управления переработкой, дрожжанки и теплообменники. На площадке около ДПО установлены 8 вертикальных винификаторов и винтовой мезгонасос.

Для сульфитации мезги в мезгосборниках используется сульфитометр.

Продольный и поперечный разрезы  технологического цеха демонстрируют соответствие расстановки оборудования и площадок обслуживания строительным нормам и правилам.

Выводы

1. В работе представлен проект цеха переработки винограда при производстве сухого красного виноматериала для игристых вин из сорта Пино фран на винзаводе ЗАО АФ «Золотая Балка».

2. Цех переработки винограда винзавода включает в себя дробильно-прессовое отделение и участок настаивания и брожения сусла на мезге.

3. В дробильно-прессовом отделении имеются 3 линии переработки винограда, состоящие  из приемных бункеров-питателей, валковой и центробежных дробилок-гребнеотделителей, шнековых  стекателей и дожимочных прессов, транспортеров и бункеров для гребней и выжимки,  пульта управления переработкой. Для сульфитации мезги в мезгосборнике используется сульфитометр.

4. Подбор и расчет технологического оборудования показал, что для производства 15,0 тыс. дал виноматериалов достаточно переработать 279 т винограда и использовать одну линию переработки «по-красному» способу.

5. На участке работы с мезгой установлены для настаивания и брожения мезги 8 винификаторов типа «Гейзер» для настаивания и брожения мезги в которых автоматически регулируется температура брожения в пределах 27-30 0С. После сбраживания основного количества сахаров (не более 50 г/дм3 остаточных)  проводится отделение сусла-самотека из винификаторов.

6. Отжим частично обессусленной мезги проводится на дожимочном прессе. Для транспортирования мезги на пресс используется винтовой насос. Для приготовления виноматериалов отбирается не более 60 дал сусла из 1 т винограда.

7. Дображивание и хранение виноматериалов проводится в  цехе, в эмалированных горизонтальных резервуарах Сэн различной вместимости.

8. Для фильтрации дрожжевых осадков установлен вакуумный барабанный фильтр, чем достигается снижение потерь продукта и сохранение его качества; полученные фильтраты эгализируются с основными виноматериалами.

9. Продуктовый расчет свидетельствует о том, что из 1 тонны винограда получается 53,9 дал снятых с дрожжей виноматериалов.

10. Для улучшения качества виноматериалов и повышения производительности труда необходимо установить импортные дробилки-гребнеотделители, пневматические прессы и современные мезгонасосы